# Algemene beschrijving

montage-element voor hang-wc's met aansluitmaten volgens NBN EN 33:2011, voor een wc-pot met een maximale lengte van 70 cm:

voor montage tegen een muur en af te werken met platen (gipsplaten, …)

voor montage in lichte wanden (vóórzetwanden of scheidingswanden)

het montage-element heeft meegeleverde muurbevestigingen die 360° draaibaar zijn

aan de bovenzijde van het montage-element zijn er langs weerskanten 2 openingen

links en rechts bovenaan van het montage-element zijn er uitschuifbare plaatjes voor een zijdelingse bevestiging

aan de linkerzijde van het montage-element is een wachtbuis, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een "douche-wc" kan geïnstalleerd worden

aan de rechterzijde van het montage-element is er een opening, ter hoogte van de te plaatsen wc-pot, om een verdoken elektrische aansluiting van een "douche-wc" mogelijk te maken

het montage-element is uitgerust met een voorgemonteerd inbouwspoelreservoir, met 
2-toetsen-spoeltechniek, voor frontbediening, gecertificeerd door Belgaqua

inbouwspoelreservoir: 
zie GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET INBOUWSPOELRESERVOIR

# Materiaal en eigenschappen

# Materiaal

het montage-element voor hang-wc is uit een blauw poedergelakt stalen gesloten kokerprofiel van 4 x 4 cm

de voetsteunen, voetsteunplaatjes en muurbevestigingen zijn verzinkt

de toevoermanchet (ø45 mm) is van PP

de afvoermanchet (ø90 mm) en afvoerbocht (ø90 mm) zijn van PE

# Eigenschappen

het rechthoekige kader van het montage-element is volledig gesloten en gelast

de voorkant van het inbouwspoelreservoir ligt in hetzelfde vlak als de voorkant van het rechthoekige kader van het montage-element

schroefloze bevestiging van het inbouwspoelreservoir in het kader

geschikt voor hang-wc’s met een maximale statische belasting van 400 kg volgens 
NBN EN 997

afzonderlijk, traploos in hoogte instelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw met een hoogte van 0 tot 25 cm

een veermechanisme, voorgemonteerd in de voetsteunen, bezorgt ze een "anti-afglijmechanisme" en vergemakkelijkt zo de hoogteregeling tijdens de montage

er zijn merktekens in het kader aangebracht die de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijken

draaibare afvoerbocht van PE (ø90 mm) en afvoerbeugel

afvoerbocht traploos en zonder gereedschap te monteren en te verschuiven in verschillende diepteposities: instelbereik 45 mm

de spoelbocht (ø56 mm x ø45 mm) van PE is verbonden met een spiegellas met het inbouwspoelreservoir van PE

de spoelbocht heeft een lipje dat in een gleuf van de kader van het montage-element zit om als bevestigingssteun te fungeren

de bevestigingsgaten M12 (ophanging wc-pot) met een tussenafstand van 18 cm of 23 cm zijn voorzien in het montage-element

de muurbevestigingsset voor de bevestiging van het element tegen de muur, uitgerust met 2 metalen muurankers met langs voren traploos, in de diepte instelbare, stelschroeven (M10) voor het instellen van de vóórwanddiepte

de muurbevestigingsset wordt in het kader geklikt

# Afmetingen

| breedte: | 50 |  |  |  | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hoogte: | 112 |  |  |  | cm |

# Plaatsing

- Volgens de richtlijnen van de fabrikant

- GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET INBOUWSPOELRESERVOIR

# Algemene beschrijving

Inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor frontbediening

spoeling naar keuze: twee toetsen of spoel/stop

de ruwbouwdoos kan zonder gereedschap op het reservoir gemonteerd worden

# Materiaal en eigenschappen

# Materiaal

het inbouwspoelreservoir met spoelbocht is van PE en wit van kleur (niet gekleurd)

de ruwbouwbescherming is van kunststof SB

de klokdichting is vervaardigd van siliconenrubber

de blauwe delen van de klok zijn van ASA, de witte delen van ABS

de klokhouder is van SB, de bevestigingsstang van de klokhouder van ABS

de zwarte delen zijn van gerecycleerd materiaal

# Eigenschappen

het spoelreservoir is vervaardigd van PE en geblazen uit één stuk

tijdens de vervaardiging van het spoelreservoir wordt het op 2 plaatsen binnenin het reservoir verstevigd zonder het aanbrengen van bijkomende stukken

de maximale waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter

de hoeveelheid spoelwater wordt handmatig ingesteld aan de klok zonder het waterpeil aan te passen

voor de grote toets van 4 tot 7,5 liter, hiervoor zijn er 5 instellingen

voor de kleine toets van 2 tot 4 liter, hiervoor zijn er 13 instellingen

de debietmoderator, met 5 instellingen, is geïntegreerd in de klokhouder

de klok is in de klokhouder geklikt

de klokhouder heeft een conische profieldichting

het inbouwspoelreservoir is tegen condensvorming aan de buitenzijde bekleed met een EPS-isolatie, vervaardigd uit één stuk

het onderhoud van het inbouwspoelreservoir gebeurt zonder gereedschap

het lichaam van de hoekstopkraan, voorzien van een aanslag die dienst doet als verdraaibeveiliging, wordt door middel van een tegenmoer op het reservoir bevestigd

de aansluiting aan de watertoevoer, in R1/2”, die zich boven en in het midden van het reservoir bevindt, kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden

de ruwbouwbescherming, ter hoogte van de opening van de bedieningsplaat, beschermt het reservoir tijdens de installatie, het beschermdeksel kan geopend en gesloten worden zonder gereedschap

de ruwbouwbescherming heeft bevestigingsgaten voor de montage van de bedieningsplaat

de ruwbouwbescherming is van een geribde harde kunststof die zonder gereedschap ingekort wordt in functie van de afwerkingsdikte

het overbrengingsmechanisme tussen bedieningsplaat en klok is een apart stuk dat functioneert zonder veren en onafhankelijk van de beschermplaat

minstens 50 jaar beschikbaarheid van wisselstukken

de kunststoffen vlotterkraan werkt tussen 0,1 en 10 bar

ze is bevestigd aan de achterwand van het reservoir om voldoende stabiliteit te hebben tijdens de vulling

de zeer compacte en slanke vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen

door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle en zeer geruisarme vulling van het reservoir (7 dB(A) bij een waterdruk van 
3 bar)

de klok van kunststof bezit ook een overloopbuis

# Afmetingen

| breedte: | 41 |  |  |  | cm (zonder de zijdelingse bevestigingssteunen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hoogte: | 51 |  |  |  | cm (zonder spoelbuis) |
| dikte: | 12 |  |  |  | cm |

# Afbeeldingen