Bedieningsplaat voor Sigma inbouwspoelreservoirs

# Algemene beschrijving

rechthoekige bedieningsplaat met twee rechthoekige spoeltoetsen voor een inbouwspoelreservoir voor frontbediening

de grootste spoeltoets bevindt zich links in de bedieningsplaat en activeert de grote spoeling

de kleinste spoeltoets bevindt zich rechts in de bedieningsplaat en activeert de kleine spoeling

# Materiaal en eigenschappen

# Materiaal

de bedieningsplaat en de spoeltoetsen zijn van roestvrij staal

de bevestigingskader van de bedieningsplaat, de bevestigingsstangen van de bevestigingskader en de bedieningsstangen van de bedieningsplaat zijn ook van kunststof

# Eigenschappen

de bedieningsplaat is breder dan dat ze hoog is

twee veren achter de grote spoeltoets en één veer achter de kleine spoeltoets doen te toetsen terugkeren naar hun startpositie nadat ze manueel zijn ingedrukt

voor het indrukken van de spoeltoetsen is er een minimale inspanning nodig, de bedieningskracht is kleiner dan 20 Newton

de montage van de bedieningsplaat op het inbouwspoelreservoir gebeurt zonder gereedschap

de minimale afwerkingsdikte van het inbouwspoelreservoir is 15 mm

de maximale afwerkingsdikte van het inbouwspoelreservoir is 10 cm

de bedieningsplaat wordt op een bevestigingskader geklikt

twee haakjes bevinden zich langs elke zijde van de bedieningsplaat

twee uitstulpingen bevinden zich langs elke zijde van de bevestigingskader

  - door een neerwaartse beweging met de bedieningsplaat worden de 4 haakjes ervan over de 4 uitstulpingen van de bevestigingskader bevestigd

de bevestigingskader wordt op het inbouwspoelreservoir bevestigd door 
2 bevestigingsstangen

de bevestigingsstangen

  - worden in 2 ronde bevestigingslussen gestoken die zich op gelijke afstand van de middellijn van het inbouwspoelreservoir bevinden, beide lussen bevinden zich op gelijke hoogte van de afgewerkte vloer

  - worden vastgezet door ze een kwartslag te draaien waarbij een klikgeluid wordt waargenomen

  - kunnen worden aangepast aan de dikte van afwerking zonder gebruik te maken van gereedschap

2 schuifbare stukken op de bevestigingskader worden tegen de bevestigingsstangen geschoven om de kwartslagbevestiging te beveiligen

de bedieningsstangen

worden in 2 ronde hulzen gestoken die zich op gelijke afstand van de middellijn van het inbouwspoelreservoir bevinden, beide hulzen bevinden zich op gelijke hoogte van de afgewerkte vloer

hebben beide aan het uiteinde een geluidsisolatie om de geluidsproductie, die ontstaat doordat de spoeltoets de bedieningsstang raakt, te temperen

# Afmetingen

| breedte: | 24 | , | 6 |  | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hoogte: | 15 | , | 2 |  | cm |
| dikte: | 0 | , | 4 |  | cm |

# Toebehoren

een verlengset voor de bevestiging van de bedieningsplaat is geschikt voor een afwerkingslaag voor het inbouwspoelreservoir tot maximaal 18 cm

# Plaatsing

- Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# Afbeeldingen

- Foto: voorbeeld van een bedieningsplaat en toetsen in mat wit, easy-to-clean coating op rvs

- legende:

- B = 24,6 cm (breedte)

- H = 15,2 cm (hoogte)

- T = 0,4 cm (dikte)

# Kleuren

- Er is keuze tussen volgende uitvoeringen:

| - Plaat en toetsen | - Materiaal |
| --- | --- |
| - mat zwart, easy-to-clean gecoat | - roestvrij staal |
| - geborsteld rvs, easy-to-clean gecoat | - roestvrij staal |
| - mat wit, easy-to-clean gecoat | - roestvrij staal |
| - rood goud, geborsteld easy-to-clean gecoat | - roestvrij staal |
| - zwartchroom, geborsteld, easy-to-clean gecoat | - roestvrij staal |
| - messingkleurig, geborsteld, easy-to-clean gecoat | - roestvrij staal |