# Algemene beschrijving

- Een op onderdruk gebaseerd hemelwaterafvoersysteem met hoge vullingsgraad dat bestaat uit buizen en fittingen in polyethyleen, systeemeigen afvoertrechters en toebehoren.

- De plaatsing geschiedt aan de hand van een berekeningsnota met vullingsgraad en een schema van de afvoerleidingen, beide gemaakt door de fabrikant.

- Bij elke afvoertrechter dienen maatregelen getroffen te worden om mechanische belasting op de verbinding tussen afvoertrechter en dakhuid te vermijden.

- De buizen, fittingen en afvoertrechters moeten van hetzelfde merk zijn.

# Materiaal

# Buizen en fittingen

- Buizen en fittingen in polyethyleen met hoge dichtheid (PE-HD) volgens NBN EN 1519 met BENOR certificaat.

- zie lastenboekbeschrijving Geberit PE-HD

# Afvoertrechters

    - Voor bitumineuze dakhuiden

- De verticale afvoertrechters bestaan uit een basislichaam in roestvrij staal (1.4301) met geïntegreerde bevestigings-/dichtingsplaat, een aansluitbuis in PE-HD met diameter 56 mm of 90 mm (afhankelijk van de dakoppervlakte), een deksel/bladvanger, in polypropyleen (PP), met diameter 26 cm en uitgerust met een draaivergrendeling, en een isolatie-element. Deze trechters kunnen optioneel uitgerust worden met een verwarmingselement (56 mm) of een verwarmingslint (90 mm). Het maximale afvoerdebiet van de verticale afvoertrechters bedraagt 12 l/s (d56) of 25 l/s (d90).

- De horizontale afvoertrechters bestaan uit een basislichaam uit PE-HD, een aparte bevestigings-/dichtingsplaat uit roestvrij staal (1.4301), een inlooplichaam uit ASA, een aansluitbuis in PE-HD met diameter 56 mm, een deksel/bladvanger, in polypropyleen (PP), met diameter 26 cm en uitgerust met een draaivergrendeling, en een isolatie-element. Deze trechters kunnen optioneel uitgerust worden met een verwarmingselement (56 mm). Het maximale afvoerdebiet van de horizontale afvoertrechters bedraagt 9 l/s (d56).

    - Voor dakhuiden in kunststof

- De verticale en horizontale afvoertrechters bestaan uit een basislichaam in roestvrij staal (1.4301), een EPDM dichting zonder weekmakers, een klemflens in roestvrij staal, een aansluitbuis in PE-HD met diameter 56 mm of 90 mm (afhankelijk van de dakoppervlakte), een deksel/bladvanger, in polypropyleen (PP), met diameter 26 cm en uitgerust met een draaivergrendeling, en een isolatie-element. Deze trechters kunnen optioneel uitgerust worden met een verwarmingselement (56 mm) of een verwarmingslint (90 mm). Het maximale afvoerdebiet van de verticale afvoertrechters bedraagt 12 l/s (d56) of 25 l/s (d90). Het maximale afvoerdebiet van de horizontale afvoertrechters bedraagt 9 l/s (d56).

- De klemflensverbinding is geschikt voor dakhuiden in kunststof zonder vilten of bitumen onderlaag en met een max. dikte van 4 mm.

    - Voor dakgoten

- De afvoertrechter bestaat uit een basislichaam in roestvrij staal (1.4301), een EPDM dichting zonder weekmakers, een klemflens in roestvrij staal, een aansluitbuis in PE-HD met diameter 56 mm of 90 mm (afhankelijk van de dakoppervlakte), een deksel/bladvanger, in polypropyleen (PP), met diameter 26 cm en uitgerust met een draaivergrendeling. Deze trechter kan optioneel uitgerust worden met een verwarmingselement (56 mm) of een verwarmingslint (90 mm).

- De klemflensverbinding is geschikt voor dakgoten in metaal, met een minimale breedte van 30 cm en met een max. dikte van 4 mm.

# Toebehoren

    - Verwarmingselementen en -linten

- Het verwarmingselement is zelfregelend en heeft een vermogen van 8W (230 V AC). Het verwarmingselement wordt rond de aansluitbuis van de afvoertrechter geplaatst.  Het verwarmingselement wordt gebruikt in combinatie met de afvoertrechters diameter 56 mm.

- Het verwarmingslint is zelfregelend en heeft een vermogen van 11,2W (230 V AC). Het verwarmingslint wordt in spiraalvorm rond de aansluitbuis van de afvoertrechter gewikkeld en vastgekleefd m.b.v. geschikte tape.

- Het verwarmingslint wordt gebruikt in combinatie met de afvoertrechters diameter 90 mm.

    - Dampschermaansluitingen

- De aansluitelementen voor dampschermen bestaan uit een basislichaam uit roestvrij staal (1.4301) met geïntegreerde bevestigings-/dichtingsplaat en grijpring, een aansluitbuis in PE-HD met diameter 56 mm of 90 mm (afhankelijk van de bovenliggende afvoertrechter), en een isolatie-element.

- De verbinding met het dampscherm wordt gemaakt door middel van de geïntegreerde dichtingsplaat. De aansluitbuis van de afvoertrechter wordt in het aansluitelement voor dampscherm geschoven en vastgeklemd door de grijpring.

    - Inzetelement voor noodoverstort

- De afvoertrechters van het Pluvia systeem voor noodafwatering zijn voorzien van een noodoverstort-inzetelement dat bij het type afvoertrechter past.

# Plaatsing

- Volgens de richtlijnen van de fabrikant.

- Buizen, fittingen en afvoertrechters moeten van dezelfde fabrikant zijn

# Certificatie

- Het systeem voldoet aan de eisen van de BUtgb en heeft een technische goedkeuring met certificaat (ATG).