# Description générale

système d’installation composé de profilés galvanisés et de connecteurs entre lesquels sont fixés les éléments de montage pour appareils sanitaires. De cette façon, après la finition des plaques de plâtre imprégnées, la structure est d'une grande stabilité “type cloison légère” prête à être carrelée.

le fabricant met à disposition un logiciel de calcul

pose suivant les directives du fabricant

# Possibilités de montage

devant un mur ou devant une cloison et recouvert de plaques de plâtre

en tant que cloison de séparation et recouvert de part et d’autre de plaques de plâtre

en tant que cloison autoportante et recouvert de plaques de plâtre

# Description suivant le type d’élément

# Elément de montage pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer pour commande frontale

convient pour une cuvette suspendue d’une longueur maximale de 70 cm (selon la technique de pose), supportant une charge statique de 400 kg (NBN EN 997)

certifié par Belgaqua

rinçage au choix : 2 touches ou rinçage/arrêt

après la finition de l'espace toilette, la plaque de déclenchement peut être montée sur le réservoir sans outillage

se compose de :

un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

set de fixations M12 pour cuvette suspendue ; les trous de fixation (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) se situent dans la traverse

coude de rinçage (ø56 x ø45)

manchettes d’alimentation (ø45) et d’évacuation (ø90)

coude d’évacuation orientable en PE (ø90) et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

tuyau d’attente du côté gauche de l’élément et dans lequel un flexible pour l’alimentation d’eau du WC douche peut être installé ultérieurement

protection gros œuvre pour ouverture de service protège de l'humidité et de la saleté. La protection gros œuvre peut être raccourcie sans outillage, en fonction de l'épaisseur de finition, avant le montage de la plaque de déclenchement

réservoir de chasse à encastrer et préalablement monté avec technique de rinçage à double touche

le réservoir de chasse :

fabriqué en polyéthylène, soufflé d’une seule pièce

volume d’eau du réservoir : 7,5 litres

quantité d’eau de rinçage : 4,5 ou 6 ou 7,5 litres pour la grande touche et réglable progressivement entre 3 et 4 litres pour la petite touche

est pourvu d’un isolant EPS contre la condensation

robinet d’arrêt avec sécurité pour empêcher la rotation, monté au réservoir à l’aide d’un contre-écrou

raccordement à l’eau R1/2”, se trouvant au-dessus et au milieu du réservoir, peut être dirigé soit vers le haut, soit vers l'arrière du réservoir

avec trous de fixation pour le cadre de fixation de la plaque de déclenchement

le mécanisme de transmission entre la plaque de déclenchement et la cloche : un dispositif basculant transfère le mouvement horizontal, provenant de l'enfoncement de la plaque de déclenchement, à un mouvement vertical qui tire la cloche vers le haut

le robinet flotteur en matière synthétique :

fonctionne selon le principe servo

permet de régler le volume d’eau du réservoir

assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB(A) sous une pression de 3 bars) grâce à la fermeture progressive

la cloche en matière synthétique avec trop-plein :

prévue pour une éventuelle installation d’une commande à distance pneumatique

joint de cloche en silicone

# Elément de montage pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer pour commande frontale, pour un raccordement à un extracteur d'air vicié externe

convient pour une cuvette suspendue d’une longueur maximale de 70 cm (selon la technique de pose), supportant une charge statique de 400 kg (NBN EN 997)

certifié par Belgaqua

rinçage au choix : 2 touches ou rinçage/arrêt

après la finition de l'espace toilette, la plaque de déclenchement peut être montée sur le réservoir sans outillage

se compose de :

un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

set de fixations M12 pour cuvette suspendue ; les trous de fixation (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) se situent dans la traverse

coude de rinçage (ø56 x ø45) avec dérivation pour le raccordement à un extracteur d’air vicié externe (manchon ø50)

manchettes d’alimentation (ø45) et d’évacuation (ø90)

coude d’évacuation orientable en PE (ø90) et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

tuyau d’attente du côté gauche de l’élément et dans lequel un flexible pour l’alimentation d’eau du WC douche peut être installé ultérieurement

protection gros œuvre pour ouverture de service protège de l'humidité et de la saleté. La protection gros œuvre peut être raccourcie sans outillage, en fonction de l'épaisseur de finition, avant le montage de la plaque de déclenchement

réservoir de chasse à encastrer et préalablement monté avec technique de rinçage à double touche

le réservoir de chasse :

fabriqué en polyéthylène, soufflé d’une seule pièce

volume d’eau du réservoir : 7,5 litres

quantité d’eau de rinçage : 4,5 ou 6 ou 7,5 litres pour la grande touche et réglable progressivement entre 3 et 4 litres pour la petite touche

est pourvu d’un isolant EPS contre la condensation

robinet d’arrêt avec sécurité pour empêcher la rotation, monté au réservoir à l’aide d’un contre-écrou

raccordement à l’eau R1/2”, se trouvant au-dessus et au milieu du réservoir, peut être dirigé soit vers le haut, soit vers l'arrière du réservoir

avec trous de fixation pour le cadre de fixation de la plaque de déclenchement

le mécanisme de transmission entre la plaque de déclenchement et la cloche : un dispositif basculant transfère le mouvement horizontal, provenant de l'enfoncement de la plaque de déclenchement, à un mouvement vertical qui tire la cloche vers le haut

le robinet flotteur en matière synthétique :

fonctionne selon le principe servo

permet de régler le volume d’eau du réservoir

assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB(A) sous une pression de 3 bars) grâce à la fermeture progressive

la cloche en matière synthétique avec trop-plein :

prévue pour l’éventuelle installation d’une commande à distance pneumatique

joint de cloche en silicone

# Elément de montage pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer pour commande frontale, pour un raccordement à un extracteur d'air vicié interne

convient pour une cuvette suspendue d’une longueur maximale de 70 cm (selon la technique de pose), supportant une charge statique de 400 kg (NBN EN 997)

certifié par Belgaqua

rinçage à 2 touches

après la finition de l'espace toilette, la plaque de déclenchement peut être montée sur le réservoir sans outillage

l’extracteur d’air vicié interne ne peut être activé qu’après le montage du set d’extraction correspondant. Ce set est constitué d'un transformateur, d'un ventilateur, d'un filtre à charbon et d'une plaque de déclenchement assortie avec un interrupteur à poussoir pour l'activation de l'extracteur d'air vicié

se compose de :

un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

set de fixations M12 pour cuvette suspendue ; les trous de fixation (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) se situent dans la traverse

coude de rinçage (ø56 x ø45)

tuyau de ventilation entre le coude de rinçage et la partie supérieure, à droite du réservoir pour le raccordement à un extracteur d'air vicié interne

manchettes d’alimentation (ø45) et d’évacuation (ø90)

coude d’évacuation orientable en PE (ø90) et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

tuyau d’attente du côté gauche de l’élément et dans lequel un flexible pour l’alimentation d’eau du WC douche peut être installé ultérieurement

protection gros œuvre pour ouverture de service protège de l'humidité et de la saleté. La protection gros œuvre peut être raccourcie sans outillage, en fonction de l'épaisseur de finition, avant le montage de la plaque de déclenchement

réservoir de chasse à encastrer et préalablement monté avec technique de rinçage à double touche

le réservoir de chasse :

fabriqué en polyéthylène, avec un renflement au-dessus à droite pour y encastrer un ventilateur et un filtre à charbon, est soufflé d’une seule pièce

volume d’eau du réservoir : 7,5 litres

quantité d’eau de rinçage : 4,5 ou 6 ou 7,5 litres pour la grande touche et réglable progressivement entre 3 et 4 litres pour la petite touche

le réservoir est pourvu d’un isolant EPS contre la condensation

robinet d’arrêt avec sécurité pour empêcher la rotation, monté au réservoir à l’aide d’un contre-écrou

raccordement à l’eau R1/2”, au-dessus et au milieu du réservoir de chasse, dirigé vers le haut du réservoir

avec trous de fixation pour le cadre de fixation de la plaque de déclenchement

le mécanisme de transmission entre la plaque de déclenchement et la cloche : un dispositif basculant transfère le mouvement horizontal, provenant de l'enfoncement de la plaque de déclenchement, à un mouvement vertical qui tire la cloche vers le haut

le robinet flotteur en matière synthétique :

fonctionne selon le principe servo

permet de régler le volume d’eau du réservoir

assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB(A) sous une pression de 3 bars) grâce à la fermeture progressive

La cloche en matière synthétique avec trop-plein :

prévue pour l’éventuelle installation d’une commande à distance pneumatique

joint de cloche en silicone

# Elément de montage pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer pour commande frontale (hauteur d’encastrement d'environ 114 cm), convient aux plaques de déclenchement d'une dimension plus petite (environ 21,2 x 14,2 cm)

convient pour une cuvette suspendue d’une longueur maximale de 70 cm (selon la technique de pose), supportant une charge statique de 400 kg (NBN EN 997)

certifié par Belgaqua

après la finition de l'espace toilette, la plaque de déclenchement peut être montée sur le réservoir sans outillage

se compose de :

un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

set de fixations M12 pour cuvette suspendue ; les trous de fixation (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) se situent dans la traverse

coude de rinçage (ø56 x ø45)

manchettes d’alimentation (ø45) et d’évacuation (ø90)

coude d’évacuation orientable en PE (ø90) et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

tuyau d’attente du côté gauche de l’élément et dans lequel un flexible pour l’alimentation d’eau du WC douche peut être installé ultérieurement

protection gros œuvre pour ouverture de service protège de l'humidité et de la saleté. La protection gros œuvre peut être raccourcie sans outillage, en fonction de l'épaisseur de finition, avant le montage de la plaque de déclenchement

réservoir de chasse à encastrer et préalablement monté avec technique de rinçage à double touche

le réservoir de chasse :

fabriqué en polyéthylène, soufflé d’une seule pièce

volume d’eau du réservoir : 7,5 litres

quantité d’eau de rinçage : 4,5 ou 6 ou 9 litres pour la grande touche et réglable progressivement entre 3 et 4 litres pour la petite touche

le réservoir est pourvu d’un isolant EPS contre la condensation

raccordement à l’eau : robinet d’arrêt R1/2”, se trouvant du côté gauche en haut de la paroi latéral du réservoir

plaque de protection pour ouverture de service, avec trous de fixation pour le cadre de fixation de la plaque de déclenchement

le mécanisme de transmission entre la plaque de déclenchement et la cloche : un dispositif basculant transfère le mouvement horizontal, provenant de l'enfoncement de la plaque de déclenchement, à un mouvement vertical qui tire la cloche vers le haut

le robinet flotteur en matière synthétique :

fonctionne selon le principe servo

permet de régler le volume d’eau du réservoir

assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB(A) sous une pression de 3 bars) grâce à la fermeture progressive

la cloche en matière synthétique avec trop-plein :

prévue pour l’éventuelle installation d’une commande à distance pneumatique

joint de cloche en silicone

# Elément de montage pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer pour commande par le dessus ou frontale (hauteur d’encastrement d'environ 100 cm), convient aux plaques de déclenchement d'une dimension plus petite 
(environ 21,2 x 14,2 cm)

convient pour une cuvette suspendue d’une longueur maximale de 70 cm (selon la technique de pose), supportant une charge statique de 400 kg (NBN EN 997)

certifié par Belgaqua

après la finition de l'espace toilette, la plaque de déclenchement peut être montée sur le réservoir sans outillage

se compose de :

un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

set de fixations M12 pour cuvette suspendue ; les trous de fixation (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) se situent dans la traverse

coude de rinçage (ø56 x ø45)

manchettes d’alimentation (ø45) et d’évacuation (ø90)

coude d’évacuation orientable en PE (ø90) et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

tuyau d’attente du côté gauche de l’élément et dans lequel un flexible pour l’alimentation d’eau du WC douche peut être installé ultérieurement

protection gros œuvre pour ouverture de service protège de l'humidité et de la saleté. La protection gros œuvre peut être raccourcie sans outillage, en fonction de l'épaisseur de finition, avant le montage de la plaque de déclenchement

réservoir de chasse à encastrer et préalablement monté avec technique de rinçage à double touche

le réservoir de chasse :

fabriqué en polyéthylène, soufflé d’une seule pièce

volume d’eau du réservoir : 7,5 litres

quantité d’eau de rinçage : 4,5 ou 6 ou 9 litres pour la grande touche et réglable progressivement entre 3 et 4 litres pour la petite touche

le réservoir est pourvu d’un isolant EPS contre la condensation

raccordement à l’eau: robinet d’arrêt R1/2”, se trouvant du côté gauche en haut de la paroi latéral du réservoir

plaque de protection pour ouverture de service, avec trous de fixation pour le cadre de fixation de la plaque de déclenchement

le mécanisme de transmission entre la plaque de déclenchement et la cloche : un dispositif basculant transfère le mouvement vertical descendant ou horizontal, provenant de l'enfoncement de la plaque de déclenchement, à un mouvement vertical ascendant qui tire la cloche vers le haut

le robinet flotteur en matière synthétique :

fonctionne selon le principe servo

permet de régler le volume d’eau du réservoir

assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB(A) sous une pression de 3 bars) grâce à la fermeture progressive

la cloche en matière synthétique avec trop-plein :

prévue pour l’éventuelle installation d’une commande à distance pneumatique

joint de cloche en silicone

# Elément de montage pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer pour commande par le dessus ou frontale (hauteur d’encastrement d’environ 
86 cm), convient aux plaques de déclenchement d'une dimension plus petite 
(environ 21,2 x 14,2 cm)

convient pour une cuvette suspendue d’une longueur maximale de 70 cm (selon la technique de pose), supportant une charge statique de 400 kg (NBN EN 997)

certifié par Belgaqua

après la finition de l'espace toilette, la plaque de déclenchement peut être montée sur le réservoir sans outillage

se compose de :

un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

set de fixations M12 pour cuvette suspendue ; les trous de fixation (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) se situent dans la traverse

coude de rinçage (ø56 x ø45)

manchettes d’alimentation (ø45) et d’évacuation (ø90)

coude d’évacuation orientable en PE (ø90) et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

tuyau d’attente du côté gauche de l’élément et dans lequel un flexible pour l’alimentation d’eau du WC douche peut être installé ultérieurement

protection gros œuvre pour ouverture de service protège de l'humidité et de la saleté. La protection gros œuvre peut être raccourcie sans outillage, en fonction de l'épaisseur de finition, avant le montage de la plaque de déclenchement

réservoir de chasse à encastrer et préalablement monté avec technique de rinçage à double touche

le réservoir de chasse :

fabriqué en polyéthylène, soufflé d’une seule pièce

volume d’eau du réservoir : 7,5 litres

quantité d’eau de rinçage : 4,5 ou 6 ou 9 litres pour la grande touche et réglable progressivement entre 3 et 4 litres pour la petite touche

le réservoir est pourvu d’un isolant EPS contre la condensation

raccordement à l’eau: robinet d’arrêt R1/2”, se trouvant du côté gauche en haut de la paroi latéral du réservoir

plaque de protection pour ouverture de service, avec trous de fixation pour le cadre de fixation de la plaque de déclenchement

le mécanisme de transmission entre la plaque de déclenchement et la cloche : un dispositif basculant transfère le mouvement vertical descendant ou horizontal, provenant de l'enfoncement de la plaque de déclenchement, à un mouvement vertical ascendant qui tire la cloche vers le haut

le robinet flotteur en matière synthétique :

fonctionne selon le principe servo

permet de régler le volume d’eau du réservoir

assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB(A) sous une pression de 3 bars) grâce à la fermeture progressive

la cloche en matière synthétique avec trop-plein:

prévue pour l’éventuelle installation d’une commande à distance pneumatique

joint de cloche en silicone

# Elément de montage pour urinoir - modèle universel

possède un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

se compose de :

un set de fixations M8 pour urinoir, les trous de fixation sont réglables en hauteur et en largeur

coude d’évacuation orientable en PE (ø50), réglable en hauteur et profondeur, et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

manchette d’alimentation (ø32)

coude de rinçage réglable en hauteur (flexible) avec manchon à emboîter ø32 pour le raccordement à l'urinoir

siphon à fonctionnement siphonique

boîtier gros-œuvre préalablement monté pour le rinçage d’urinoir

# Elément de montage pour urinoir - modèle universel pour pulvérisateur d'eau

possède un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

se compose de :

un set de fixations M8 pour urinoir, les trous de fixation sont réglables en hauteur et en largeur

coude d’évacuation orientable en PE (ø50), réglable en hauteur et profondeur, et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

coude de rinçage réglable en hauteur (flexible) avec coude de raccordement R ½" pour le raccordement à l'urinoir

siphon à fonctionnement siphonique

boîtier gros-œuvre préalablement monté pour le rinçage d’urinoir

# Elément de montage pour urinoir - modèle universel pour bouton poussoir apparent ou pour pulvérisateur d'eau avec commande automatique et détection en dessous de l'urinoir

possède un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini

se compose de :

un set de fixations M8 pour urinoir, les trous de fixation sont réglables en hauteur et en largeur

coude d’évacuation orientable en PE (ø50), réglable en hauteur et profondeur, et collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage

coude de raccordement R ½" réglable en hauteur pour le raccordement à l'urinoir

siphon à fonctionnement siphonique

# Plaque de montage universelle

dimensions :

| largeur : |  | 30 | , | 8 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : |  | 57 | , | 8 |  | cm |  |
| épaisseur : |  | 3 |  |  |  | cm |  |

la plaque de montage, en placage de bois et aux coins biseautés, se situe au même niveau que les profilés de la construction cloisonnée

un bord autour de la plaque sert d’ancrage solide avec les profilés de la construction cloisonnée

# Set de montage pour lavabo, pour un montage de la robinetterie sur le lavabo, avec siphon à encastrer

se compose de :

set de fixations M10 pour lavabo

2 culasses murales (distance intermédiaire de 18,9 cm), R 1/2” x Rp1/2”, pour 
l’alimentation à l’eau froide et chaude et la fixation des robinets d’arrêt

siphon à encastrer en PP

boîtier à encastrer avec tubulure d’évacuation verticale en PE (ø50)

la plaque de recouvrement et le coude de raccordement correspondants sont disponibles en blanc alpin, en chromé brillant et en inox

# Set de montage pour lavabo, pour un montage de la robinetterie sur le lavabo

se compose de :

set de fixations M10 pour lavabo

2 culasses murales (distance intermédiaire 7,6 cm ou 15,3 cm), R 1/2” x Rp1/2”, pour l’alimentation à l’eau froide et chaude et la fixation des robinets d’arrêt

coude d’évacuation orientable en PE (ø50) avec joint de raccordement (ø32)

collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment de l’évacuation d’eau

# Elément de montage pour bidet suspendu

se compose de:

set de fixations M12 pour bidet ; les trous de fixation (distance intermédiaire de 18 cm ou 
23 cm) se situent dans la traverse

2 culasses murales (distance intermédiaire réglable de 8 cm à 38 cm), R 1/2” x Rp1/2”, pour l’alimentation à l’eau froide et chaude et la fixation des robinets d’arrêt

coude d’évacuation orientable en PE (ø50), réglable en hauteur, avec joint de raccordement (ø32) pour le diamètre de sortie du siphon et

collier d'évacuation avec doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment de l’évacuation d’eau

# Set de montage pour lave-linge ou lave-vaisselle avec siphon à encastrer

se compose de :

rosace chromée murale et raccord d’équerre ø19/ø23 pour le flexible d’évacuation

culasse murale, R 1/2” x Rp1/2”, pour l’alimentation à l’eau

siphon à encastrer en PP avec sortie verticale (ø40) et joint de raccordement (ø40/ø56)

# Elément de montage pour douche de plain-pied, avec écoulement mural, pour une hauteur de chape à l'ouverture d'évacuation de 9 à 20 cm

l’élément se compose d’un siphon pour douche de plain-pied avec écoulement mural qui se trouve sous le niveau du sol fini

propriétés de ce siphon :

débit d'évacuation 0,8 l/s

garde d'eau 5 cm, conforme à la norme EN 1253

la plaque décorative correspondante est disponible en blanc alpin, en chrome brillant, en inox et en une version à personnaliser

feuille d’étanchéité prémontée, 10 cm sur tout le pourtour, pour mortier à joints minces, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

raccordement à l’évacuation, à gauche ou à droite de l'élément, à déterminer lors du montage, avec une tubulure en PE ø50

# Elément de montage pour douche de plain-pied, avec écoulement mural, pour une hauteur de chape à l'ouverture d'évacuation de 6,5 à 9 cm

l’élément se compose d’un siphon pour douche de plain-pied avec écoulement mural qui se trouve sous le niveau du sol fini

propriétés de ce siphon :

débit d'évacuation 0,4 l/s

garde d'eau 3 cm

la plaque décorative correspondante est disponible en blanc alpin, en chrome brillant, en inox et en une version à personnaliser

feuille d’étanchéité prémontée, 10 cm sur tout le pourtour, pour mortier à joints minces, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

raccordement à l’évacuation, à gauche ou à droite de l'élément, à déterminer lors du montage, avec une tubulure en PE ø40

# Plaque de montage réglable en profondeur (pour robinetterie à encastrer)

dimensions :

| largeur : | 41 | , | 7 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : | 30 | , | 5 |  | cm |  |

la plaque en contreplaqué est réglable sur 7 cm en profondeur

# Set de montage pour robinetterie murale avec boîtier à encastrer pour commande électronique

se compose de :

support de montage pour la fixation du bec d'écoulement de la robinetterie murale au-dessus du lavabo

boîtier à encastrer pour l'installation de la commande électronique de la robinetterie murale en dessous du lavabo

la plaque de recouvrement pour le boîtier à encastrer est disponible en blanc alpin

# Set de montage avec boîtier à encastrer pour robinetterie apparente automatique

se compose de :

support de montage avec boîtier à encastrer pour l'installation de la commande électronique de la robinetterie qui sera montée sur le lavabo

la plaque de recouvrement pour le boîtier à encastrer est disponible en blanc alpin

# Support de montage pour robinetterie apparente

dimensions :

| largeur : | 31 | , | 2 |  | cm | (avec profilés latéraux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

se compose de 2 culasses murales (distance intermédiaire 7,6 cm ou 15,3 cm), 
R 1/2” x Rp1/2”, pour l’alimentation à l’eau froide et chaude et la fixation 
de la robinetterie apparente

# Description des composants du système

# Profilé

dimensions :

| largeur : | 3 | , | 2 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : | 3 | , | 2 |  | cm |  |
| longueur : | 5 |  |  |  | m |  |

zingué

profilé carré doté de chaque côté et sur toute la longueur d’une rainure en queue d'aronde

# Bande d'isolation et de séparation autocollante pour profilé

dimensions :

| largeur : | 5 |  |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : | 30 |  |  | m |  |
| épaisseur : | 3 |  |  | mm |  |

autocollant sur un côté

élastique, pour éviter la formation de fissures non contrôlée

matière : mousse de vinyl - pour la désolidarisation des bruits solidiens entre les plaques de fintion et le corps de bâtiment

# Manchon de connexion pour profilés

dimensions :

| largeur : | 1 | , | 9 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : | 4 | , | 2 |  | cm |  |
| longueur : | 1 | , | 9 |  | cm |  |

zingué

manchon de connexion carré qui s’enfonce, de chaque côté et sur une distance de 2 cm, dans les bouts de profilés à connecter.

# Connecteur de profilés

zingué

possède un corps carré qui glisse dans le profilé du système d’installation sanitaire

la tête, d’une dimension de 3,2 x 3,2 cm, est serrée en appuyant sur le levier dans la rainure longitudinale du profilé du système d’installation sanitaire

se compose d’un ressort interne qui, en appuyant sur le levier, sert la partie du corps dans le profilé du système d’installation sanitaire

# Entretoise

dimensions :

| largeur : |  |  |  | 3 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : |  |  |  | 3 |  | cm |  |
| longueur : | 9 |  | - | 14 |  | cm | (distance entre profilés) |

zingué

possède un collier qui bloque les 2 parties qui glissent l’une dans l’autre graduellement

se compose de bouts trapézoïdaux, qui s’adaptent parfaitement dans les rainures en queue d'aronde du profilé du système d’installation sanitaire

# Fixation murale

dimensions :

| largeur : |  |  |  | 5 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : |  |  |  | 5 |  | cm |  |
| longueur : | 6,5 |  | - | 26 |  | cm | (distance entre profilés) |

zingué

possède un écrou papillon qui bloque les 2 parties qui glissent l’une dans l’autre

# Bride d’assemblage

dimensions :

| largeur : | 3 |  |  |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : | 13 |  |  |  | cm |  |
| profondeur : | 0 | , | 4 |  | cm |  |

zingué

se compose de 2 vis à métaux et écrous M8. Les vis ont une tête hexagonale creuse et une base de forme trapézoïdale, qui s’adapte parfaitement dans les rainures en queue d'aronde du profilé du système d’installation sanitaire.

# Equerre de montage

dimensions :

| longueur : | 7 | , | 5 |  | cm | (côté 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : | 5 | , | 5 |  | cm | (côté 2) |
| largeur : | 5 |  |  |  | cm | (côté 1 et 2) |

zingué

équipé de chaque côté de 2 cannelures longitudinales

se compose de :

vis à bois et cheville

vis à métaux et écrou M8. La vis a une tête hexagonale creuse et une base de forme trapézoïdale, qui s’adapte parfaitement dans les rainures coniques du profilé du système d’installation sanitaire.

# Plaque d'isolation acoustique pour équerre de montage

dimensions :

| largeur : | 5 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : | 7 |  | cm |  |

liège - pour la désolidarisation des bruits solidiens entre l'équerre de montage et le corps de bâtiment

équipé de 2 cannelures longitudinales

# Equerre d’assemblage

dimensions :

| largeur : | 9 | , | 3 |  | cm | (distance entre les profilés et l’angle de 0°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : | 7 | , | 5 |  | cm | (des deux jambes) |
| hauteur : | 3 | , | 2 |  | cm | (des deux jambes) |
| angle : | max. |  | 1 | 8 | 0° |  |

zingué

se compose de :

2 vis à bois et chevilles pour une fixation directe au mur

2 vis à métaux et écrous M8. Les vis ont une tête hexagonale creuse et une base de forme trapézoïdale, qui s’adapte parfaitement dans les rainures en queue d'aronde du profilé du système d’installation sanitaire.

2 jambes qui servent aussi de support pour les plaques de plâtre (parachèvement)

écrou papillon pour le réglage de l’angle

# Set de renfort pour cloison sanitaire indépendante

dimensions:

| largeur : | 10 |  | - | 17 |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : |  |  |  | 20 |  | cm |  |
| profondeur : | 2 | , | 8 |  |  | cm | (distance entre profilés) |

zingué

se compose de :

4 vis à métaux et 6 écrous M8. Les vis ont une tête hexagonale creuse et une base de forme trapézoïdale, qui s’adapte parfaitement dans les rainures en queue d'aronde du profilé du système d’installation sanitaire.

2 chevilles métalliques et boulons “pour charges lourdes”

# Cheville métallique pour charges lourdes

dimensions :

| diamètre : | M8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : | 86 |  |  |  | mm |  |

# Plaque de plâtre

dimensions :

| largeur : | 60 |  |  |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : | 130 |  |  |  | cm |  |
| épaisseur : | 1 | , | 8 |  | cm |  |

hydrofuge

ignifuge

# Plaque de plâtre pour élément de WC

dimensions :

| largeur : | 60 |  |  |  | cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : | 130 |  |  |  | cm |  |
| épaisseur : | 1 | , | 8 |  | cm |  |

hydrofuge

ignifuge

avec des trous pour le raccordement de la cuvette de WC

avec ouverture pour ouverture de service

# Vis à tête perceuse pour plaque de plâtre

dimensions :

| diamètre : | 3 | , | 5 |  | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur : | 35 |  |  |  | mm |  |

équipée d’une tête perceuse

# Enduit

sac de 5 kg

sous forme de poudre

liaison au plâtre

facilité de ponçage à l’aide de papier de verre (100 – 80)