Plaque de commande pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma

# Description générale

plaque de commande rectangulaire avec deux touches de rinçage rondes pour un réservoir de chasse à encastrer à commande frontale

la plus grande touche de rinçage est située à gauche de la plaque de commande et active le grand volume de rinçage

la plus petite touche de rinçage est située à droite de la plaque de commande et active le petit rinçage

# Matériaux et caractéristiques

# Matériaux

la plaque de commande et les touches de rinçage sont en acier inoxydable

le cadre de fixation de la plaque de commande, les tiges de fixation du cadre de fixation et les tiges de commande de la plaque sont aussi en matière synthétique

# Caractéristiques

la plaque de commande est plus large que haute

deux ressorts, placés derrière la grande touche de rinçage et un ressort, placé derrière la petite touche de rinçage, ramènent celles-ci à leur position de départ après avoir été actionnées manuellement

un effort minimum est requis pour appuyer sur les touches de rinçage, la force nécessaire est inférieure à 20 Newton

le montage de la plaque de commande sur le réservoir de chasse à encastrer se fait sans outillage

l'épaisseur de finition minimale du réservoir de chasse à encastrer est de 15 mm

l'épaisseur de finition maximale du réservoir de chasse à encastrer est de 10 cm

la plaque de commande est clipsée sur un cadre de commande

deux crochets sont situés de chaque côté de la plaque de commande

deux saillies sont situées de chaque côté du cadre de montage

  - un mouvement vers le bas de la plaque de commande fixe ses 4 crochets sur les 4 saillies du cadre de montage

le cadre de fixation est fixé au réservoir de chasse à encastrer par 2 tiges

ces tiges de fixation

  - sont insérées dans 2 boucles de montage rondes qui sont équidistantes de l'axe vertical du réservoir, et qui sont situées à la même hauteur par rapport au sol fini

  - sont verrouillées en les tournant d'un quart de tour alors qu’un "clic" se fait entendre

  - peuvent être ajustées à l'épaisseur de la finition sans nécessité d'outillage

2 réglettes coulissantes, positionnées sur le cadre de fixation, sont glissées au travers des têtes des tiges de fixation, afin de sécuriser leur blocage quart de tour

les tiges de commande

sont insérées dans 2 douilles rondes qui sont équidistantes de l'axe vertical du réservoir de chasse à encastrer, et qui sont situées à la même hauteur par rapport au sol fini

ont un embout isolant acoustique permettant d'amortir le bruit qui se produit lorsque la touche de rinçage touche la tige de commande

# Dimensions

| largeur : | 24 | , | 6 |  | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hauteur : | 15 | , | 2 |  | cm |
| épaisseur : | 0 | , | 4 |  | cm |

# Accessoires

un set de rallonge pour la fixation de la plaque de commande convient pour une épaisseur de finition du réservoir de chasse à encastrer jusqu'à maximum 18 cm

# Pose

- Suivant les directives du fabricant

# Illustrations

- Photo : exemple d'une plaque de commande et touches en blanc mat, revêtement facile à nettoyer sur acier inoxydable

- légende :

- B = 24,6 cm (largeur)

- H = 15,2 cm (hauteur)

- T = 0,4 cm (épaisseur)

# Couleurs

- Vous avez le choix entre les finitions suivantes :

| - Plaque et touches | - Matériau |
| --- | --- |
| - noir mat, revêtement facile à nettoyer | - acier inoxydable |
| - inox brossé, revêtement facile à nettoyer | - acier inoxydable |
| - blanc mat, revêtement facile à nettoyer | - acier inoxydable |
| - or rouge, revêtement facile à nettoyer | - acier inoxydable |
| - noir chromé, revêtement facile à nettoyer | - acier inoxydable |
| - couleur laiton, revêtement facile à nettoyer | - acier inoxydable |